赣州市行政审批局

赣市行审证（1）字〔2025〕110号

关于赣州华茂钨材料有限公司年产5000吨偏钨酸铵15000吨氧化钨搬迁技改项目（变更）环境影响报告书的批复

赣州华茂钨材料有限公司：

你单位《关于〈赣州华茂钨材料有限公司年产5000吨偏钨酸铵15000吨氧化钨搬迁技改项目（变更）〉环评审查的申请》收悉，项目环境影响报告书由赣州环安生态科技有限公司编制，技术审查评估意见由赣州初欣环保科技有限公司出具。你单位在全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治和风险防范措施、缓解和控制环境不利影响的情况下，结合报告书和评估意见及专家评审意见，经研究，原则同意项目环境影响报告书所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。具体批复如下：

- 一、项目主要建设内容

项目属于搬迁技改（重大变动），位于赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区。项目总投资45000万元，其中环保投资585万元。项目统一代码为2305-360795-07-02-588453。

项目拟实施的主要变更情况如下：

（一）增加主要排气筒

原环评氧化钨产品（包含蓝钨、黄钨、紫钨）生产过程中回转炉，偏钨酸铵生产过程中离解炉产生的含尘、含氨废气经袋式除尘器除尘后和氨溶产生的含氨废气进入氨回收装置回收氨后通过同一根排气筒排放，变更后紫钨生产过程中回转炉煅烧产生的含尘、含氨废气经处理后单独进行排放，增加主要排气筒。

（二）增加生活污水排口

原环评生活污水、生产废水经处理后通过同一废水排放口排放，变更后建设单位生活污水单独排放，增加生活污水排口；

（三）废气处理设施变更

原环评氧化钨产品（包含蓝钨、黄钨、紫钨）生产过程中回转炉、偏钨酸铵生产过程中离解炉产生的含尘、含氨废气经袋式除尘器除尘后和氨溶产生的含氨废气进入氨回收装置。变更后氧化钨产品（包含蓝钨、黄钨）生产过程中回转炉、偏钨酸铵生产过程中离解炉产生的含尘、含氨废气经袋式除尘器除尘后和氨溶产生的含氨废气进入氨回收装置，紫钨生产过程中回转炉产生的含尘、含氨废气经旋风除尘除尘+布袋除尘后进入单独的氨回收装置；原环评偏钨酸铵筛分工序粉尘经布袋除尘处理后无组织排放，变更后粉尘无组织排放，粉尘无组织排放量增加10%以上。

变更后，项目产能保持不变，由于增加主要排放口、大气污染物无组织排放量增加10%以上。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），本次变动增加主要排放口属于重大变动，需重新报批相关环评文件。

项目建设偏钨酸铵生产工序、氧化钨生产工序、空压机房、配电室、维修间、循环水站、废水处理站、初期雨水收集池等。项目以仲钨酸铵（APT）为原料生产偏钨酸铵（AMT）、氧化钨。APT经离解、浸出、浸出液过滤、浓缩、喷雾干燥、筛分、包装等工序，得到偏钨酸铵（AMT）产品，离心分离的渣经氨溶后制备APT；APT经回转炉煅烧、筛分、包装等工序，得到氧化钨产品。设计规模为年产5000吨偏钨酸铵、15000吨氧化钨。

- 二、污染防治措施及要求

项目在工程设计、建设和运行过程中应认真落实环境影响报告书提出的各项环境保护措施和要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实各项水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”原则，合理制定废水收集、处理方案。运营期项目废水排放执行中国稀金谷洋塘污水处理厂纳管标准和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996 ）三级标准从严值，项目废水经厂区污水处理站预处理后排入中国稀金谷洋塘污水处理厂进一步处理。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。根据废气中污染物的类别和性质，采用成熟可靠工艺处理，确保废气污染物长期稳定达标排放，采取可行措施减少无组织废气排放。运营期喷雾干燥废气中粉尘、SO2排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准，NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；离解、回转焙烧产生的氨气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级排放标准，烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优化高噪声设备布局，优先选用低噪声设备。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。严格履行危险废物转移相关环保手续，产生的危险废物应定期委托有资质的单位进行综合利用或处置，产生的一般工业固体废物应合法处置。在厂区内设置足够容积的一般工业固体废物和危险废物贮存库，一般工业固体废物暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定，危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”原则，做好地下水和土壤污染防治。对重点防渗区、一般防渗区采取相应防渗措施。建立完善的地下水和土壤跟踪监测制度，合理设置地下水和土壤监测点位，严格落实地下水和土壤监测计划，一旦发现污染情况，必须立即采取措施，防止污染扩散。

（六）严格落实环境风险防范措施。严格落实环境影响报告书提出的各项环境风险防控措施，认真修编环境风险应急预案，配备环境应急设施和装备。一旦发生环境风险事故，必须立即启动环境风险应急预案，减轻对外环境的污染影响。

（七）落实规范排污口要求。项目废气和废水排放设施按国家有关规定要求设置永久监测采样口、设置规范的污染物排放口并设立标识牌。

（八）项目周围规划控制要求。按照环境影响报告书要求设置环境防护距离。你单位应配合当地政府，严格控制好本项目周边规划，环境防护距离内不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。

（九）环境监测和信息公开要求。你单位应严格落实环境影响报告书中提出的环境监测计划，开展好项目污染源定期（自动）监测和周边环境敏感点环境质量监测，并按要求实施企业环境信息公开，接受社会监督。

（十）污染物总量控制要求。项目建成达产后，主要污染物排放量应满足生态环境部门确认的总量控制指标要求。

三、其他要求

（一）在项目发生实际排污行为之前，按照国家最新《固定污染源排污许可分类管理名录》纳入排污许可管理，并落实有关要求。你单位应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实环境影响报告书提出的各项环境保护措施，并按规定对环保设施进行验收，验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。编制的验收报告应依法向社会公开，同时报备所在地县级生态环境部门并接受监督检查。项目经验收合格后方可正式投入运行。

（二）项目环境影响报告书经批准后，如项目建设性质、规模、地点、生产工艺、环保措施等发生重大变动，应重新报批环境影响报告书；项目批准后超过5年方开工建设的，应报审批部门重新审核。

（三）项目涉及的消防、安全及相应防范等事项应满足相关技术报告及其主管部门批复文件要求。项目污染防治设施及危废贮存场所等，须与主体工程一起按照安全生产要求设计，经相关职能部门审批同意后方可实施。

（四）你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书及批复送至赣州市赣县生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

赣州市行政审批局

2025年6月3日

（此件依法公开）

抄送：赣州市生态环境局

赣州市行政审批局办公室          2025年6月3日印发